Q1:7300的軟體版本歷史。

A1: 	預備版本，2000年6月，版本A. 0系統軟體

初版，2000年11月，版本A. 0系統軟體

再版，2000年12月，版本A. 1系統軟體

第3 版，2001年3月，版本B. 0系統軟體

第4 版，2001年8月，版本B. 0系統軟體，service pack 2

第5 版，2001年11月，版本B. 0系統軟體， service pack 2 安全訊息的更新，增加照像機/鐳射替換程式和附錄A。

第6 版，2002年1月，版本C. 0系統軟體

第7 版，2003年3月，版本D. 1系統軟體，增加附錄C - Optima 7300 EP，移動後面板。

Q2:如何檢查目前使用之軟體版本?

A2:	點選程式介面中Help，再點選About Optima 7300…

Q3:如何檢查License還有幾天?

A3:	點選Help，再點選License…檢查Days剩餘天數，並在30天內通知良瑞工程部

Q4:如何將機台Bypass Cycle?

A4:	點選Bypass Cycle，再將前端面板鑰匙轉成PASS THRU

Q5:點選的零件在實際的板子中位置為何?

A5:	請看Row及Col顯示的數字代表者實際的位置；PCB板右下為原點，Row的數字為向上幾個FOV， Col的數字為向左幾個FOV

Q6:FLASH的用意?

A6:	將PC軟體的驅動程式重新寫入對應的硬體

Q7:Sensor如何調整?

A7:	將PCB至於軌道上順時鐘調整Sensor位置。A為感應較弱，B為較強，一般調整在C的位置。

Q8:Checkers所檢查的項目為何?

A8:	｡PC I/O｡System Controller｡System Alarm｡Light Tower｡User Panel｡Conveyor｡Auto Width Adjust｡XY Motors｡｡SMEMA｡Bar Code Reader｡等十項。

Q9:機台的大小為何?

A9:	長1320mm x寬1000mm x高1320mm。

Q10:AOI7300是什麼?

A10:	Automated Optical Inspection自動光學檢查機；此AOI為OPTIMA7300，內為 5 個高速CAMERA搭配LED LIGHTING在檢查過程中截取影像，傳給PC計算為PASS or FAIL。

Q11:AOI7300的檢查能力?

A11:	可檢查尺寸:Chip: 0201,IC: 12mil(0.3mm)

檢查視野(Field of view: FOV):0.4 x 0.4” (10x10mm),0.6 x 0.6” (15x15mm)

板彎補償(Warp compensation):0.4” FOV : +/- 133mil (3.3mm),0.6” FOV : +/- 200mil (5mm)

可檢測區域:最小：50mmWx76mmL,最大：609mmWx495mmL

移動精度: 1 mm (0.000039”)

影像擷取速率:60 FOV/second per CAMERA

容許高度:Top-side: 63mm,Bottom-side: 63mm

Q12:AOI7300的檢測流程?

A12:

Q13:光源的簡介?

A13:	由400顆紅色 LED燈組合而成，經由程式控制，最多可設定出256種燈源。

Q14: AOI7300的演算法

A14:	演算法有8種基本Gray的計算式、2種基本Binary的計算式、Search、Circular、邏輯…等24種演算法組合而成。